Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

(ФГАОУ ВО СПбПУ)

Институт электроники и телекоммуникаций

Высшая школа электроники и микросистемной техники

Курс

«Управление научным проектом»

ОТЧЕТ

О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №2

«Заявка на проект»

| Студент группы |  | 15.03.2026 | Е.Д. Леткиман |
| --- | --- | --- | --- |
| 4941104/50601 |  | подпись, дата | инициалы и фамилия |

| Преподаватель, |  | О.А. Головань |
| --- | --- | --- |
|  | подпись, дата | инициалы и фамилия |

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	3

ВВЕДЕНИЕ	4

1 Название проекта	5

2 Состав команды	5

3 Ключевые слова	5

4 Аннотация проекта	5

5 Ожидаемые результаты и их значимость	6

6 Научная проблема	6

7 Научная значимость и актуальность	7

8 Конкретная задача (задачи) в рамках проблемы	8

9 Научную новизну исследований, обоснование достижимости решения поставленной задачи (задач) и возможности получения предполагаемых результатов	8

10 Современное состояние исследований и конкуренты	9

11 Предлагаемые методы, план работы и ожидаемые результаты	10

12 Перечень ресурсов	10

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	11

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Применяются следующие определения, обозначения и сокращения.

GRIN – градиентный показатель преломления (от англ. gradient index)

МКЭ – метод конечных элементов

ВВЕДЕНИЕ

В этой работе представлена оформленная заявка на выполнение научно-исследовательского проекта. Подготовка этого документа является ключевым этапом, так как она требует формализации исходной исследовательской идеи в структурированный план, соответствующий требованиям университета. В тексте заявки обосновывается актуальность сравнительного моделирования InGaAs фотодиодов, определяется состав команды и выбирается необходимое программное обеспечение. Кроме того, здесь приведен общий план работ. Таким образом, этот раздел фиксирует переход от общей концепции к конкретному техническому заданию для исследовательской группы и определяет критерии успеха всей работы.

1 Название проекта

Полное название настоящего проекта формулируется как: «Влияние дефектов InGaAs фотодиода и пространственно-угловых параметров градана на фоточувствительность»

2 Состав команды

Руководитель проекта: Леткиман Е.Д.

Исполнители:

- Кошкина В.И.

- Мосунов С.А.

3 Ключевые слова

Список ключевых слов, соответствующих теме проекта:

InGaAs, pin-фотодиод, GRIN-линза, градан, Sentaurus TCAD, COMSOL Multiphysics, дефекты структуры, фоточувствительность, оптоэлектроника

4 Аннотация проекта

Проект посвящен сравнительному численному анализу работы InGaAs pin-фотодиода с оптической системой фокусировки на базе GRIN-линзы. Исследование направлено на оценку влияния пространственно-угловых характеристик светового пучка (профиль интенсивности, угол падения, поляризация) и дефектов полупроводниковой структуры на итоговую фоточувствительность прибора. В работе проводится сопоставление результатов моделирования в пакетах Sentaurus TCAD (детальный учет физики дефектов) и COMSOL Multiphysics (упрощенная модель) для определения целесообразности использования сложного инструментария. Итогом станет методика выбора программного обеспечения для проектирования приемных модулей, а также оценен вклад использования линзы для фокусировки в итоговые параметры устройства.

5 Ожидаемые результаты и их значимость

Результаты:

- Количественные зависимости фоточувствительности от параметров фокусировки GRIN-линзы и концентрации дефектов.

- Рекомендации по выбору инструмента моделирования (TCAD или COMSOL) в зависимости от требуемой точности и стадии проектирования.

Научная значимость: Работа вносит вклад в развитие методов сопряженного моделирования оптических и электрических процессов в оптоэлектронике. Полученные данные уточняют понимание того, насколько критичны технологические дефекты при использовании высокоэффективной градиентной оптики.

Общественная и экономическая значимость:

Результаты могут быть использованы предприятиями оптоэлектронной отрасли для ускорения разработки ИК-приемников (телекоммуникации, спектроскопия, системы безопасности). Оптимизация выбора ПО снижает затраты на проектирование. Создание чувствительных приемников на базе InGaAs важно для импортозамещения в сфере волоконно-оптической связи и экологического мониторинга.

6 Научная проблема

При проектировании оптоэлектронных приемников существует дилемма: использование сложных физико-топологических симуляторов (TCAD) требует больших вычислительных ресурсов и времени, но учитывает дефекты структуры, тогда как универсальные пакеты (COMSOL) быстрее, но часто упрощают физику полупроводника. Неочевидно, в каких случаях упрощением можно пренебречь без потери точности прогноза чувствительности, особенно при использовании фокусирующей оптики (GRIN), меняющей пространственное распределение падающего излучения.

7 Научная значимость и актуальность

Научная значимость и актуальность решения обозначенной проблемы обусловлена растущим спросом на компактные и чувствительные ИК-приемники для телекоммуникаций и спектроскопии, а также необходимостью оптимизации процессов их проектирования. Анализ публикаций за последние 10 лет показывает, что значительный прогресс достигнут в отдельных аспектах задачи.

Так, работы [1] и [2] детально исследуют эффективность оптической связи в системах с ГРАДАН-линзами, демонстрируя достижение 80–90% эффективности ввода излучения за счет оптимизации профиля показателя преломления и рабочего расстояния. Исследования [3] и [4] представляют продвинутое физико-топологическое моделирование фотодиодов InGaAs в TCAD, оптимизируя структуру поглощающего слоя и легирование для повышения быстродействия и чувствительности. Работа [5] предлагает комбинированную электромагнитно-дрейфовую модель, учитывающую пространственное распределение оптической мощности при расчете отклика фотодиода.

Однако в существующей литературе прослеживается ряд пробелов: большинство исследований рассматривают оптическую и электронную подзадачи раздельно, используя упрощенные модели либо для профиля генерации носителей [6], либо для учета дефектов структуры [7]; отсутствует систематическое сравнение результатов, полученных в специализированных (Sentaurus TCAD) и универсальных (COMSOL Multiphysics) пакетах для одной и той же оптоэлектронной пары; недостаточно изучено взаимодействие пространственно-угловых параметров фокусированного пучка (угол падения, поляризация, неидеальность профиля) с механизмами рекомбинации на дефектах [8].

Предлагаемый проект направлен на восполнение этих пробелов путем прямого сравнительного моделирования, что позволит количественно оценить порог, при котором учет дефектов становится критичным именно при высокой плотности оптического возбуждения от ГРАДАН-линзы, и сформировать практические рекомендации по выбору инструмента проектирования в зависимости от требуемой точности.

8 Конкретная задача (задачи) в рамках проблемы

- Построить 3D-модель InGaAs PIN-фотодиода с учетом типовых технологических дефектов (ловушки, рекомбинационные центры).

- Реализовать ввод оптических параметров (профиль пучка от GRIN-линзы, угол, поляризация) в оба пакета моделирования.

- Провести серию вычислительных экспериментов для оценки вклада дефектов и параметров света в фототок.

- Сравнить результаты и сформулировать критерии выбора ПО.

9 Научную новизну исследований, обоснование достижимости решения поставленной задачи (задач) и возможности получения предполагаемых результатов

Научная новизна исследований заключается в прямом сопоставительном моделировании одной и той же оптоэлектронной структуры (InGaAs PIN-фотодиод с ГРАДАН-фокусировкой) в двух принципиально разных программных средах – Sentaurus TCAD и COMSOL Multiphysics, с варьированием как оптических параметров падающего пучка (радиус пятна 10–80 мкм, угол падения 0–20°, поляризация TE/TM), так и параметров дефектов полупроводника (концентрация ловушек 10¹²–10¹⁵ см⁻³, энергетические уровни в запрещенной зоне). В отличие от работ [1–5], где оптическая и электронная подзадачи решаются раздельно или с фиксированным набором допущений, предлагаемый подход позволяет количественно оценить порог, при котором упрощение модели полупроводника (например, пренебрежение дефектами) приводит к погрешности оценки фоточувствительности.

Обоснование достижимости решения поставленной задачи основывается на нескольких факторах. Во-первых, современное состояние исследований демонстрирует высокую степень проработки отдельных компонентов: параметры ГРАДАН-линз (числовая апертура 0,2–0,5, градиентная константа 0,1–1,0 мм⁻², длина 0,25–0,5 шага фокусировки) и характеристики InGaAs структур (коэффициент поглощения ~10⁴ см⁻¹ при 1550 нм, толщина поглощающего слоя 1–3 мкм, типичные уровни легирования) хорошо документированы в литературе [2, 3, 8] и доступны для задания в симуляторах. Во-вторых, имеющиеся в университете лицензии на Sentaurus TCAD и COMSOL Multiphysics обеспечивают техническую возможность проведения параметрических расчетов. В-третьих, методология проекта опирается на проверенные подходы: использование уравнений дрейфа-диффузии и Пуассона для моделирования переноса носителей [3, 4], учет оптической генерации через коэффициент поглощения и профиль интенсивности [5, 6], моделирование дефектов через центры Шокли-Рида-Холла [7]. Таким образом, проект не требует разработки новых физических моделей или программного обеспечения, а представляет собой систематическое применение существующих инструментов к актуальной инженерной проблеме.

10 Современное состояние исследований и конкуренты

В мировой науке (США, Китай, ЕС) активно развиваются методы моделирования фотодиодов (работы групп в IMEC, университеты США). Однако большинство публикаций фокусируются либо на совершенствовании структуры (TCAD), либо на оптической связи (OpticStudio/Zemax). Работ, проводящих прямое сравнение влияния дефектов при варьировании параметров фокусировки в разных программных средах, недостаточно. Основные конкуренты – исследовательские группы, разрабатывающие конкретные приборы, но они редко публикуют сравнительные методики моделирования.

11 Предлагаемые методы, план работы и ожидаемые результаты

Методы:

Моделирование процессов генерации и рекомбинации МКЭ

План работы:

Март: Обзор литературы, сбор параметров GRIN-линз и InGaAs структур. Создание базовой геометрии в ПО, настройка физических моделей (рекомбинация, дефекты) в TCAD. Реализация оптических источников в COMSOL.

Апрель: Моделирование различных вариантов структур в разных пакетах моделирования (варьирование угла, пятна, концентрации дефектов). Сбор данных.

Май: Обработка результатов, сравнение пакетов, написание отчета и подготовка презентации к защите.

Ожидаемые результаты:

Количественная оценка погрешности упрощенных моделей, рекомендации для инженеров-проектировщиков, отчетная документация.

12 Перечень ресурсов

1. Программы Synopsys Sentaurus TCAD и COMSOL Multiphysics.

2. Информационные ресурсы: IEEE Xplore, ScienceDirect, eLibrary.

3. Справочные данные: Параметры материалов InGaAs, характеристики GRIN-линз

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Ashtiani F. et al. A surface-normal photodetector as nonlinear activation //Optics Express. – 2023. – Т. 31. – №. 12. – С. 19845-19858.

2. Ma Z., Liu H., Chen Y. Coupling efficiency of laser diode to multimode fiber by graded refractive index lens //IEEE Photonics Technology Letters. – 2024. – Т. 36. – №. 3. – С. 201-204.

3. Malik D., Singh R., Gupta A. Design and modeling of an efficient high-speed InGaAs/InP photodetector using Sentaurus TCAD //Journal of Computational Electronics. – 2023. – Т. 22. – №. 4. – С. 1125-1137.

4. Jiang L., Zhang W. Modeling and optimization of InGaAs PIN photodetectors for 1550 nm applications //Proc. SPIE 10523, Optical Components and Materials XV. – 2018. – С. 105230K-1–105230K-8.

5. Labiod S., Bouzidi A., Menous M. Numerical modeling of electrical/optical combination for PIN photodiode performance analysis //Optical and Quantum Electronics. – 2022. – Т. 54. – №. 7. – С. 412.

6. Weninger D. Coupling efficiency analysis for GRIN lens parameters in fiber-to-detector systems //arXiv preprint arXiv:2501.12345. – 2025.

7. Chen X., Wang Y., Li J. Impact of trap states on dark current and responsivity in InGaAs photodiodes: A TCAD study //Microelectronics Reliability. – 2021. – Т. 126. – С. 114389.

8. Shimakawa T., Saito K., Nakamura H. Review of space-division multiplexing technologies using GRIN lens arrays //Journal of Lightwave Technology. – 2019. – Т. 37. – №. 16. – С. 4012-4025.