Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

(ФГАОУ ВО СПбПУ)

Институт электроники и телекоммуникаций

Высшая школа электроники и микросистемной техники

Курс

«Управление научным проектом»

ОТЧЕТ

О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №5
«Научная составляющая проекта»

| Студент группы |  | 27.05.2026 | Е.Д. Леткиман |
| --- | --- | --- | --- |
| 4941104/50601 |  | подпись, дата | инициалы и фамилия |

| Преподаватель, |  | О.А. Головань |
| --- | --- | --- |
|  | подпись, дата | инициалы и фамилия |

Санкт-Петербург 2026

РЕФЕРАТ

Отчет 28 с., 2 рис., 3 табл., 8 источников.

InGaAs, PIN-ФОТОДИОД, GRIN-ЛИНЗА, ГРАДАН, СТЕКЛО ОФЭ-10, SENTAURUS TCAD, COMSOL MULTIPHYSICS, ДЕФЕКТЫ СТРУКТУРЫ, ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, ОПТОЭЛЕКТРОНИКА, ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ.

Объектом исследования является PIN-фотодиод на основе гетероструктуры InGaAs/InP, предназначенный для работы в ближнем инфракрасном диапазоне (1300–1550 нм) совместно с фокусирующим элементом — градиентной линзой (граданом) на основе стекла ОФЭ-10.

Цель работы — провести сравнительный численный анализ работы InGaAs PIN-фотодиода в двух программных средах (Synopsys Sentaurus TCAD и COMSOL Multiphysics) и оценить влияние дефектов полупроводниковой структуры, а также пространственно-угловых характеристик светового пучка на итоговую токовую фоточувствительность прибора.

В процессе работы выполнено обоснование выбора программного обеспечения, проведен сбор и согласование параметров материалов (стекло ОФЭ-10, твердый раствор In₀,₅₃Ga₀,₄₇As), построены базовые модели фотодиода в COMSOL Multiphysics и Sentaurus TCAD, получены спектральные зависимости токовой чувствительности от длины волны падающего излучения, проведено сравнение результатов моделирования в двух программных средах.

В результате исследования установлено, что максимальная расчетная фоточувствительность идеализированной структуры в среде COMSOL Multiphysics составляет приблизительно 0,57 А/Вт в области длин волн 1300–1400 нм, тогда как при моделировании в Sentaurus TCAD с учетом дефектов структуры максимум фоточувствительности составил около 0,37 А/Вт в той же спектральной области. Относительная разница максимумов достигает ~35%, что подтверждает существенный вклад дефектов в итоговую характеристику прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	3

ВВЕДЕНИЕ	4

1 Название проекта	5

2 Состав команды	5

3 Ключевые слова	5

4 Аннотация проекта	5

5 Ожидаемые результаты и их значимость	6

6 Научная проблема	6

7 Научная значимость и актуальность	7

8 Конкретная задача (задачи) в рамках проблемы	8

9 Научную новизну исследований, обоснование достижимости решения поставленной задачи (задач) и возможности получения предполагаемых результатов	8

10 Современное состояние исследований и конкуренты	9

11 Предлагаемые методы, план работы и ожидаемые результаты	11

12 Перечень ресурсов	12

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	13

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Применяются следующие определения, обозначения и сокращения.

InGaAs — твердый раствор арсенида индия и арсенида галлия (Indium Gallium Arsenide), полупроводниковый материал с прямой запрещенной зоной, чувствительный в ближнем инфракрасном диапазоне.

InP — фосфид индия (Indium Phosphide), широкозонный полупроводниковый материал, используемый в качестве подложки и легированных слоев фотодиода.

GRIN — gradient index, градиентный показатель преломления.

Градан — оптический элемент цилиндрической формы с радиально изменяющимся (градиентным) показателем преломления, выполняющий функции фокусировки оптического излучения.

ОФЭ — особый флинт экстра, семейство щелочных флинтовых стекол, используемых для изготовления граданов.

PIN-фотодиод — фотодиод, имеющий структуру p+ — собственный (intrinsic) — n+ слои; собственная область служит областью эффективного поглощения излучения.

Токовая фоточувствительность (S) — отношение фототока, генерируемого фотодиодом, к мощности падающего оптического излучения; единица измерения — А/Вт.

ПП — показатель преломления.

ОКН — относительный коэффициент напряжения (фотоупругости).

TCAD (Sentaurus TCAD) — Technology Computer-Aided Design, программный комплекс компании Synopsys для физико-топологического моделирования полупроводниковых приборов и технологических процессов их изготовления.

COMSOL Multiphysics — универсальный программный пакет конечно-элементного моделирования сопряженных мультифизических задач.

МКЭ — метод конечных элементов.

SRH — Shockley-Read-Hall, модель безызлучательной рекомбинации через глубокие уровни в запрещенной зоне полупроводника.

ИК — инфракрасный (диапазон электромагнитного излучения).

САПР — система автоматизированного проектирования.

ПО — программное обеспечение.

TDR — Tecplot Data Records, проприетарный бинарный формат файлов программ Synopsys, содержащий геометрию и результаты моделирования.

ВВЕДЕНИЕ

Развитие современных систем волоконно-оптической связи, спектроскопических измерений, экологического мониторинга и систем безопасности предъявляет постоянно растущие требования к параметрам фотоприемных модулей ближнего инфракрасного диапазона. Одним из ключевых элементов таких модулей являются PIN-фотодиоды на основе гетероструктуры InGaAs/InP.

При проектировании оптоэлектронных приемных модулей возникает дилемма выбора инструмента численного моделирования. Специализированные физико-топологические симуляторы (например, Synopsys Sentaurus TCAD) обеспечивают детальный учет физики полупроводника, включая дефекты структуры и рекомбинационные центры, однако требуют значительных вычислительных ресурсов и временных затрат. Универсальные мультифизические пакеты (например, COMSOL Multiphysics) обладают высокой скоростью расчета и удобством постановки сопряженных оптико-электрических задач, но, как правило, используют упрощенные модели физики полупроводника.

Настоящий отчет представляет результаты научно-исследовательского проекта, посвященного сравнительному моделированию работы InGaAs PIN-фотодиода в двух указанных программных средах с учетом дефектов структуры и пространственно-угловых параметров фокусирующего пучка от градана на основе стекла ОФЭ-10.

Целью данного проекта является обоснование выбора программного обеспечения, сбор и согласование параметров материалов, построение базовых численных моделей фотодиода в Sentaurus TCAD и COMSOL Multiphysics, а также получение первичных спектральных зависимостей токовой фоточувствительности от длины волны падающего излучения, которые будут использованы как опорные при дальнейших параметрических исследованиях.

1 Обоснование выбора программного обеспечения

Для решения поставленной в проекте научной задачи требуется применение программного обеспечения, способного выполнять моделирование сопряженных оптических и электрических процессов в полупроводниковых приборах. Анализ существующих программных продуктов позволил выделить два основных пакета, наиболее полно удовлетворяющих требованиям проекта: Synopsys Sentaurus TCAD и COMSOL Multiphysics. Дополнительно используется ряд вспомогательных программных средств.

1.1 Synopsys Sentaurus TCAD

Synopsys Sentaurus TCAD представляет собой специализированный программный комплекс для физико-топологического моделирования полупроводниковых приборов. Выбор данного пакета обусловлен следующими причинами:

- наличие проработанных моделей физики полупроводников, включая модели подвижности носителей заряда с учетом легирования (Philips Unified Mobility Model — PhuMob, Masetti), модели рекомбинации Шокли-Рида-Холла (SRH) с учетом зависимости от концентрации легирующих примесей, модели Оже-рекомбинации и лавинного умножения по Ван Оверстраетену;

- возможность точного задания технологических дефектов через концентрацию ловушек, энергетические уровни в запрещенной зоне и сечения захвата носителей;

- встроенный оптический решатель на основе метода трассировки лучей (Ray Tracing), позволяющий рассчитывать профиль оптической генерации в структуре прибора с учетом частотной зависимости комплексного показателя преломления материалов;

- возможность моделирования полного технологического процесса изготовления прибора через модуль Sentaurus Process с последующей передачей геометрии в модуль приборного моделирования Sentaurus Device;

- использование высокопроизводительных параллельных решателей (например, ParDiSo) с многопоточностью, что критично при решении задач большой размерности.

Указанные возможности позволяют реализовать в рамках проекта детальное моделирование PIN-фотодиода с учетом физики дефектов, что является основным требованием к одному из двух сравниваемых инструментов. В рамках первого этапа работы для построения модели использован модуль Sentaurus Process (генерация геометрии и легирования), а для расчета характеристик – модуль Sentaurus Device.

1.2 COMSOL Multiphysics

COMSOL Multiphysics является универсальной средой конечно-элементного моделирования сопряженных мультифизических задач. Применение данного пакета в рамках проекта обосновано следующими соображениями:

- наличие специализированного модуля Semiconductor Module, реализующего уравнения дрейфа-диффузии и Пуассона для расчета электрических характеристик полупроводниковых приборов;

- наличие модуля Wave Optics (волновой оптики) и Ray Optics (геометрической оптики), позволяющих гибко моделировать распространение оптического излучения через сложные оптические системы, включая граданы;

- естественная поддержка сопряженной постановки оптико-электрической задачи: профиль оптической генерации, рассчитанный в оптической части, автоматически передается в полупроводниковую часть как источник носителей заряда;

- высокая скорость построения расчетной сетки и решения, удобный графический интерфейс задания геометрии и материалов;

- наличие встроенных моделей материалов, включая параметры InGaAs/InP, что упрощает постановку задачи.

Принципиальным ограничением COMSOL Multiphysics в рамках поставленной задачи является упрощенный учет дефектов структуры (рекомбинация моделируется через эффективное время жизни носителей без явного задания энергетических уровней ловушек). Именно это ограничение позволяет использовать COMSOL Multiphysics в качестве «эталона идеализированной модели» для сравнения с более детальным расчетом в Sentaurus TCAD, что и составляет научную методологию проекта.

1.3 Вспомогательное программное обеспечение

В дополнение к основным расчетным пакетам в проекте используются следующие программные средства:

- Microsoft Office (Word, Excel) — для подготовки текстовой и табличной документации, оформления отчетов в соответствии с ГОСТ 7.32–2017;

- Origin / встроенный графический модуль COMSOL — для построения и обработки графиков спектральных зависимостей;

- Tecplot SV / Sentaurus Visual — для визуализации результатов моделирования в Sentaurus TCAD (просмотр TDR-файлов, графиков из PLT-файлов);

- GitHub — для версионного контроля исходных файлов скриптов моделирования и совместной работы команды;

- GitHub Projects — для управления задачами и контроля сроков выполнения этапов проекта согласно календарному плану.

Выбор перечисленного программного обеспечения обусловлен его доступностью в инфраструктуре университета (наличие университетских лицензий на Synopsys Sentaurus TCAD и COMSOL Multiphysics), широкой распространенностью в научном сообществе и совместимостью с принятыми в области стандартами обмена данными.

2 Постановка задачи и объект исследования

Объектом исследования в рамках настоящего проекта является PIN-фотодиод на основе гетероструктуры InGaAs/InP, предназначенный для работы в ближнем инфракрасном диапазоне (1100–1700 нм). Структурно прибор представляет собой последовательность трех полупроводниковых слоев:

- верхний сильнолегированный p+-слой на основе InP толщиной 0,6 мкм, легированный цинком (Zn) с концентрацией 2·10¹⁸ см⁻³;

- средний собственный (нелегированный) поглощающий слой InGaAs толщиной 1,5 мкм, в котором происходит основное поглощение оптического излучения и генерация электронно-дырочных пар;

- нижний сильнолегированный n+-слой на основе InP толщиной 3,0 мкм, легированный кремнием (Si) с концентрацией 2·10¹⁸ см⁻³.

Выбор материала InGaAs для поглощающего слоя обусловлен его узкой запрещенной зоной (~0,80 эВ при составе In₀,₅₃Ga₀,₄₇As, согласованном по постоянной решетки с InP), что обеспечивает спектральную чувствительность вплоть до длин волн ~1700 нм, востребованных в волоконно-оптической связи (окна прозрачности 1310 и 1550 нм).

В качестве оптического элемента, формирующего пространственно-угловое распределение падающего на фотодиод излучения, рассматривается градиентная линза (градан) на основе оптического стекла ОФЭ-10. Радиальный профиль показателя преломления градана описывается приближенным параболическим законом:

| nr=n01-(gr)2, | (1) |
| --- | --- |

где n₀ – показатель преломления на оси, g – градиентный параметр, r – радиальная координата.

В рамках научной составляющей проекта решаются следующие частные задачи:

- обоснование выбора программного обеспечения для решения поставленной научной задачи (приведено в разделе 1);

- сбор и согласование физических параметров материалов градана (стекло ОФЭ-10) и поглощающего слоя (In₀,₅₃Ga₀,₄₇As) (раздел 3);

- построение базовой геометрической модели PIN-фотодиода в обеих программных средах;

- настройка физических моделей переноса носителей заряда, рекомбинации и оптической генерации;

- получение базовых (опорных) спектральных зависимостей токовой фоточувствительности от длины волны падающего излучения;

- проведение сравнительного анализа результатов, полученных в двух программных средах, для оценки масштаба расхождений.

Окно облучения в моделях задается равным апертуре прибора 3,1 мкм по координате X и 1,0 мкм по координате Y (длина соответствующего линейного источника в Sentaurus TCAD), излучение направлено перпендикулярно поверхности p+-слоя. Интенсивность падающего излучения принята равной 0,02 Вт/см² (соответствует типовому уровню сигнала в волоконно-оптических каналах связи), что обеспечивает работу прибора в линейном режиме.

На фотодиод подается обратное смещение, развертываемое от 0 до 2 В, для обеспечения полного обеднения собственной области и эффективного сбора фотогенерированных носителей.

3 Параметры материалов

Для проведения численного моделирования был выполнен сбор и согласование физических параметров двух ключевых материалов проекта: оптического стекла ОФЭ-10, используемого для изготовления градана, и твердого раствора In₀,₅₃Ga₀,₄₇As, образующего поглощающий слой PIN-фотодиода. Все параметры приведены к согласованной системе единиц измерения для обеспечения корректности расчетов в обеих программных средах.

3.1 Параметры стекла ОФЭ-10 (материал градана)

В качестве материала градана выбран образец из семейства щелочных флинтовых стекол ОФЭ (особый флинт экстра), а именно ОФЭ-10. Геометрические и оптические параметры данного образца представлены в таблице 1 [3].

Таблица 1 — Параметры образца градана на основе стекла ОФЭ-10

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Радиус R | 1,53 мм |
| Показатель преломления на оси, n₀ | 1,589 |
| Показатель преломления на поверхности, nR | 1,581 |
| Разность показателей преломления, n₀ − nR | 8·10⁻³ |
| Длина образца L | 29,6 мм |
| Градиентная константа g | 0,0657 мм⁻¹ |
| Период траектории L₀ = 2π/g | 95,6 мм |
| ОКН на оси, C₀ | 3,944·10⁻¹² Па⁻¹ |
| ОКН на поверхности, CR | 4,4·10⁻¹² Па⁻¹ |
| Длина волны при характеризации, λ | 632,8 нм (He-Ne) |
| Фотоупругая постоянная C1 | −1,63·10⁻¹² Па⁻¹ |
| Фотоупругая постоянная C2 | −5,92·10⁻¹² Па⁻¹ |

Радиальный профиль показателя преломления градана аппроксимируется параболическим законом с градиентной константой g = 0,0657 мм⁻¹. При длине образца L = 29,6 мм и периоде траектории L₀ ≈ 95,6 мм относительная длина градана составляет L/L₀ ≈ 0,31, что соответствует приблизительно одной трети периода фокусировки — режиму, в котором формируется сжатое пятно на выходной торцевой поверхности линзы. Указанный режим работы градана является оптимальным для согласования оптического волокна с фотодиодом.

Фотоупругие постоянные C1 и C2, а также относительные коэффициенты напряжения C0 и CR, представленные в таблице, используются при оценке влияния остаточных механических напряжений в граданах на оптические характеристики (в данном проекте — в качестве справочных, для последующих этапов работы по исследованию пространственно-угловых параметров пучка).

3.2 Параметры твердого раствора In₀,₅₃Ga₀,₄₇As

Для моделирования поглощающего слоя фотодиода принят состав In_xGa_(1−x)As с мольной долей индия x = 0,53, что соответствует условию идеального согласования постоянной кристаллической решетки с подложкой InP. Такое согласование исключает образование дислокаций и внутренних механических напряжений в эпитаксиальных гетероструктурах, что критично для получения высокой эффективности фотоприемников.

Физические параметры материала, извлеченные из внутренней базы материалов Sentaurus TCAD (команда sdevice -P:InGaAs:0.53) [4], приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Параметры твердого раствора In₀,₅₃Ga₀,₄₇As при T = 300 К

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Ширина запрещенной зоны (300 K) | ~0,80 эВ |
| Параметры Варшани (α; β) | 4,16·10⁻⁴ эВ/К; 151,83 К |
| Сродство к электрону, χ | 4,537 эВ |
| Относительная диэлектрическая проницаемость, εr | 13,558 |
| Эффективная масса электронов, me* | 0,041 m₀ |
| Эффективная масса дырок, mp* | 0,48 m₀ |
| Подвижность электронов, μr (300 K) | 1,4485·10⁴ см²/(В·с) |
| Подвижность дырок, μp (300 K) | 3,178·10² см²/(В·с) |
| Скорость насыщения, vsat (300 K) | ~8,78·10⁶ см/с |
| Время жизни SRH, τmax | 1,0·10⁻⁹ с |
| Оже-коэффициент, Cn=Cp | 1,0·10⁻³⁰ см⁶/с |
| Радиационный коэффициент, B | 1,0·10⁻⁸ см³/с |
| Теплопроводность, κ | ~5,1 Вт/(м·К) |
| Объемная теплоемкость, CV | 1,859·10⁶ Дж/(м³·К) |
| Энергия спин-орбитального расщепления, ∆SO | 0,359 эВ |

3.3 Согласование параметров между Sentaurus TCAD и COMSOL

Внутренняя база данных материалов Sentaurus Device использует смешанную систему единиц измерения: электрические и оптические параметры преимущественно представлены в системе СГС (см⁻³, см²/(В·с), эВ), тогда как тепловые величины заданы в единицах СИ (Дж, Вт, К). Для обеспечения корректности численного моделирования в среде COMSOL Multiphysics, где базовой является международная система единиц (СИ), все извлеченные параметры приведены к единой размерности.

Температурная зависимость ширины запрещенной зоны EgT описывается уравнением Варшани:

| EgT=Eg0- α·T2(β + T), | (2) |
| --- | --- |

где Eg0 = 0,882239 эВ – ширина запрещенной зоны при опорной температуре T₀ = 300 К, α = 4,1619·10⁻⁴ эВ/К – коэффициент температурного сдвига, β = 151,83 К – характеристическая температура Дебая. В COMSOL Multiphysics данная зависимость реализуется через аналитическую функцию в узле Bandgap Energy модуля Semiconductor.

Для низкополевой подвижности используется степенная температурная модель:

| μT=μmax · TT0-γ, | (3) |
| --- | --- |

где μmax – подвижность при T₀ = 300 К, γ – эмпирический показатель степени (1,62422 для электронов, 1,58689 для дырок).

В условиях высоких электрических полей применяется модель Каги–Томаса для описания насыщения дрейфовой скорости носителей:

| μHFE=(α+1)·μLFα+1+α+1·μLF·Evsatβ1β | (4) |
| --- | --- |

Параметры скорости насыщения vsat(T) аппроксимируются линейной зависимостью:

| vsatT=Avsat-Bvsat · TT0, | (5) |
| --- | --- |

где Avsat = 1,0689·10⁷ см/с, Bvsat = 1,9080·10⁶ см/с. В COMSOL Multiphysics реализация данных зависимостей осуществляется через встроенную модель Caughey-Thomas или пользовательские аналитические функции в разделе Mobility Model.

Спектральная зависимость комплексного показателя преломления имеет вид:

| nλ=nλ+i·k(λ) | (6) |
| --- | --- |

Для состава In₀,₅₃Ga₀,₄₇As задана в базе Sentaurus в виде табличных данных с шагом 0,001–0,02 мкм в диапазоне длин волн 0,3–2,0 мкм. Таблица содержит значения действительной части nλ (показатель преломления) и мнимой части k(λ) (коэффициент экстинкции), необходимых для расчета коэффициента поглощения:

| α=4π·k(λ)λ | (7) |
| --- | --- |

Представленная методика обеспечивает физически согласованный перенос параметров материала InGaAs из среды технологического моделирования Sentaurus TCAD в платформу мультифизического анализа COMSOL Multiphysics, что является ключевым условием корректности последующего сравнительного анализа результатов.

4 Методика проведения исследований

Численное моделирование выполнено с использованием метода конечных элементов (МКЭ) в среде COMSOL Multiphysics и метода конечных объемов в среде Sentaurus TCAD. В обоих случаях решается стационарная задача о распределении электростатического потенциала и концентраций носителей в структуре фотодиода при заданных оптических условиях возбуждения.

4.1 Реализация модели в COMSOL Multiphysics

Модель в среде COMSOL Multiphysics реализована в формате готового файла проекта (ingaas_pin_photodiode.mph). В состав модели входят:

- геометрический модуль, в котором задана 2D-геометрия структуры с указанными в разделе 2 слоями и их толщинами;

- полупроводниковый модуль (Semiconductor Module), реализующий уравнения дрейфа-диффузии и Пуассона. Параметры материала InGaAs заданы в соответствии с таблицей 2 раздела 3 с использованием температурной зависимости по Варшани (формула 2) и температурной зависимости подвижности (формула 3);

- оптический модуль, реализующий поглощение монохроматического излучения в соответствии со спектральными зависимостями комплексного показателя преломления материалов (формулы 6–7). Профиль оптической генерации передается в полупроводниковый модуль как объемный источник носителей заряда;

- блок параметрической развертки (Parametric Sweep) по длине волны падающего излучения в диапазоне 500–1700 нм с шагом 25–50 нм;

- расчетная сетка построена с использованием встроенного генератора с локальным сгущением в области p-n-перехода и в поглощающем слое InGaAs.

Граничные условия: на верхнем (p+) контакте задано нулевое напряжение, на нижнем (n+) контакте — обратное смещение V = 2 В. Боковые границы — условие нулевого тока (изолятор).

4.2 Реализация модели в Sentaurus TCAD

Модель в Sentaurus TCAD реализована в виде двух командных файлов: sprocess.cmd (модуль Sentaurus Process — генерация геометрии и легирования) и sdevice.cmd (модуль Sentaurus Device — расчет электрических характеристик).

В модуле Sentaurus Process выполняется следующая последовательность операций:

- задание координатной сетки в диапазоне X = 0…5,1 мкм с переменным шагом (0,01 мкм у поверхности, 0,05 мкм в глубине) и Y = −0,5…0,5 мкм с шагом 0,1 мкм;

- создание трех регионов: InP_pplus (X = 0…0,6 мкм), InGaAs_intrinsic (X = 0,6…2,1 мкм), InP_nplus (X = 2,1…5,1 мкм);

- задание профиля легирования через команду doping: акцепторное легирование цинком в p+-слое и донорное легирование кремнием в n+-слое с концентрацией 2·10¹⁸ см⁻³ в каждом слое;

- формирование верхнего (topContact) и нижнего (bottomContact) металлических контактов;

- сохранение структуры в формате TDR (файл step3_fps.tdr) для последующей передачи в Sentaurus Device.

В модуле Sentaurus Device заданы следующие физические модели:

- эффективная собственная концентрация носителей по модели OldSlotboom (с учетом сужения запрещенной зоны вследствие сильного легирования);

- подвижность носителей по модели PhuMob (Philips Unified Mobility Model) с учетом зависимости от легирования (DopingDependence по Masetti), насыщения в сильных полях (HighFieldSaturation), а также рассеяния у поверхности (Enormal);

- рекомбинация по моделям Шокли-Рида-Холла (SRH с зависимостью от легирования, τmax = 1,0·10⁻⁹ с), Оже-рекомбинации (Auger, Cn=Cp= 1,0·10⁻³⁰ см⁶/с), а также лавинного умножения (Avalanche по Ван Оверстраетену с моделью GradQuasiFermi);

- оптическая генерация рассчитывается решателем Ray Tracing с автоматическим распределением 300 лучей; используется комплексный показатель преломления с частотной зависимостью (WavelengthDep). Окно облучения задано линейным источником длиной 3,1 мкм по оси Y;

- использован параллельный решатель ParDiSo с числом потоков, равным максимально доступному, и точностью решения 5 значащих цифр.

Развертка по напряжению на нижнем контакте выполнена квазистационарным методом с начальным шагом 10⁻³ В и максимальным шагом 0,1 В вплоть до целевого значения 2,0 В.

Спектральная зависимость фоточувствительности получена параметрической разверткой по длине волны падающего излучения в диапазоне 500–1700 нм путем многократного запуска расчета с изменяющимся параметром Wavelength в блоке Excitation.

5 Результаты моделирования

В результате выполнения расчетов в двух программных средах получены спектральные зависимости токовой фоточувствительности S от длины волны падающего излучения λ для InGaAs PIN-фотодиода описанной в разделе 2 структуры с параметрами материалов, представленными в разделе 3.

5.1 Результаты, полученные в COMSOL Multiphysics

Спектральная зависимость токовой фоточувствительности S(λ), полученная в среде COMSOL Multiphysics для идеализированной (бездефектной) структуры PIN-фотодиода, представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Спектральная зависимость токовой фоточувствительности S(λ) InGaAs PIN-фотодиода по результатам моделирования в COMSOL Multiphysics

Анализ полученных данных показывает следующие особенности характеристики:

- в коротковолновой области (500–800 нм) фоточувствительность плавно растет от ~0,17 А/Вт до ~0,35 А/Вт, что соответствует увеличению глубины проникновения излучения в поглощающий слой и постепенному переходу от поверхностной к объемной генерации носителей заряда;

- в области 800–1300 нм наблюдается монотонный рост S(λ), достигающий значения ~0,57 А/Вт в окрестности λ ≈ 1300–1350 нм;

- максимум фоточувствительности приходится на длину волны около 1350 нм и составляет Smax ≈ 0,57 А/Вт, что соответствует квантовой эффективности η ≈ 52% (при идеализированной структуре без учета отражения и потерь на дефектах);

- в длинноволновой области наблюдается резкий спад фоточувствительности после λ ≈ 1500 нм, обусловленный приближением энергии фотона к ширине запрещенной зоны InGaAs 
(Eg ≈ 0,80 эВ, что соответствует λ ≈ 1550 нм);

- при длинах волн λ ≥ 1600 нм фоточувствительность практически обращается в ноль, что физически объяснимо невозможностью прямых межзонных переходов при энергиях фотона ниже ширины запрещенной зоны.

Необходимо отметить, что результат расчёта в COMSOL Multiphysics является некорректным в части определения длинноволновой границы спектральной чувствительности. Ширина запрещённой зоны InGaAs составляет приблизительно 0,77 эВ, что соответствует граничной длине волны около 1700 нм. Следовательно, реальная спектральная чувствительность фотодиода должна простираться вплоть до λ ≈ 1700 нм. Наблюдаемое в COMSOL преждевременное обращение чувствительности в ноль обусловлено отсутствием в программном пакете встроенной таблицы зависимости комплексного коэффициента преломления от длины волны для полупроводниковых материалов: без задания спектральной зависимости k(λ) оптическое поглощение вблизи края зоны оказывается недооценённым. Таким образом, моделирование полупроводниковых фоточувствительных материалов в COMSOL Multiphysics существенно затруднено по сравнению с Sentaurus TCAD, поскольку спектральные зависимости комплексного коэффициента преломления необходимо вводить вручную из внешних источников. В отличие от этого, Sentaurus TCAD располагает собственной встроенной библиотекой материальных параметров, включающей табличные зависимости k(λ) для широкого круга полупроводниковых соединений, что автоматически обеспечивает корректную границу поглощения при расчёте спектральных характеристик.

5.2 Результаты, полученные в Sentaurus TCAD

Спектральная зависимость токовой фоточувствительности, полученная в среде Sentaurus TCAD с учетом физики дефектов (рекомбинация SRH, Оже-рекомбинация) и более детальных моделей подвижности и сужения запрещенной зоны, представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Спектральная зависимость токовой фоточувствительности S(λ) InGaAs PIN-фотодиода по результатам моделирования в Sentaurus TCAD

Качественный характер зависимости S(λ) аналогичен результату, полученному в COMSOL Multiphysics: имеется протяженная область монотонного роста чувствительности с максимумом в окрестности 1400 нм и последующим резким спадом по мере приближения длины волны к границе поглощения. Количественно характеристика отличается следующими параметрами:

- максимум фоточувствительности в Sentaurus TCAD составляет S_max ≈ 0,37 А/Вт и приходится на длину волны около 1400 нм;

- в коротковолновой области (λ = 500 нм) значение S ≈ 0,10 А/Вт, что заметно ниже соответствующего значения по COMSOL (~0,17 А/Вт);

- спад в длинноволновой области имеет более плавный характер по сравнению с результатом COMSOL — фоточувствительность сохраняет конечное значение ~0,05 А/Вт даже при λ ≈ 1700 нм;

- граница длинноволнового спада смещена в область бóльших длин волн (~1620 нм по уровню 0,1 от максимума против ~1525 нм в COMSOL), что связано с более точным учетом сужения запрещенной зоны в сильнолегированных областях через модель OldSlotboom.

5.3 Сравнительный анализ результатов

Сводное сравнение основных параметров спектральных характеристик, полученных в двух программных средах, приведено в таблице 3.

Таблица 3 — Сравнение результатов моделирования в COMSOL Multiphysics и Sentaurus TCAD

| Параметр | COMSOL | Sentaurus TCAD |
| --- | --- | --- |
| Максимум фоточувствительности Smax, А/Вт | 0,57 | 0,37 |
| Длина волны максимума λmax, нм | ≈1350 | ≈1400 |
| S при λ = 500 нм, А/Вт | 0,17 | 0,10 |
| Длина волны 50% уровня (в длинноволновой области), нм | ≈1525 | ≈1620 |
| Учет дефектов (SRH-ловушки, О`же) | нет | да |
| Учет сужения зоны (BGN, Slotboom) | нет | да |

Сопоставление спектральных кривых на рисунках 1 и 2 позволяет сформулировать следующие основные выводы:

- относительная разница максимумов фоточувствительности составляет (0,57–0,37) / 0,57 ≈ 35%, что подтверждает значительный вклад дефектов и более точных моделей рекомбинации в итоговое значение чувствительности. Это значение хорошо согласуется с данными работы [7], в которой деградация чувствительности InGaAs фотодиодов при типовых концентрациях ловушек оценивается на уровне 30–50%;

- качественный характер спектральных кривых в обеих программных средах согласуется между собой: обе кривые имеют протяженный участок монотонного роста, максимум в окрестности 1300–1400 нм и резкий длинноволновый спад вблизи границы поглощения, что соответствует физике процесса фотогенерации в полупроводнике с прямой запрещенной зоной;

- положение максимума в Sentaurus TCAD смещено примерно на 50 нм в длинноволновую область относительно COMSOL (1400 нм против 1350 нм), что объясняется более корректным учетом сужения запрещенной зоны в сильнолегированных контактных слоях по модели OldSlotboom;

- различие в характере длинноволнового спада (резкий «обрыв» в COMSOL при λ ≥ 1600 нм против плавного снижения в TCAD до уровня ~0,05 А/Вт при λ = 1700 нм) свидетельствует о различных подходах к моделированию краевого поглощения: в COMSOL используется простое пороговое отсечение по энергии фотона, тогда как в Sentaurus задана табличная зависимость k(λ) с протяженным «хвостом» в длинноволновой области;

- в коротковолновой области расхождение между моделями составляет ~40% (0,17 А/Вт в COMSOL против 0,10 А/Вт в TCAD), что объясняется более интенсивной поверхностной рекомбинацией в Sentaurus, обусловленной близостью области генерации (фотоны с λ = 500 нм поглощаются в первых десятках нанометров p+-слоя) к контактной поверхности с высокой плотностью рекомбинационных центров;

- полученные результаты подтверждают исходную гипотезу проекта о том, что упрощенная модель в COMSOL Multiphysics дает систематически завышенную оценку фоточувствительности по сравнению с детальным расчетом в Sentaurus TCAD;

- полученные базовые характеристики будут использованы как опорные при последующих параметрических исследованиях (варьирование концентрации дефектов, угла падения излучения, пространственных параметров пучка от градана) на следующих этапах проекта.

6 Календарный план выполнения проекта

В соответствии с календарным планом проекта, утвержденным в задании 5, выполнение работы по проекту предусматривало выполнение следующих видов деятельности в марте-мае 2026 года:

- проведение обзора литературы по тематике InGaAs PIN-фотодиодов и GRIN-оптики (ответственный — Кошкина В.И.);

- сбор параметров материалов In₀,₅₃Ga₀,₄₇As и характеристик образца градана на основе стекла ОФЭ-10 для использования в моделях (ответственные — Леткиман Е.Д., Мосунов С.А.);

- согласование физических параметров материалов между Sentaurus TCAD и COMSOL Multiphysics (приведение к единой системе единиц измерения) (ответственный — Мосунов С.А.);

- обоснование выбора программного обеспечения для решения задачи (ответственный — Леткиман Е.Д.);

- построение базовых геометрических моделей PIN-фотодиода в COMSOL Multiphysics и Sentaurus TCAD (ответственный — Леткиман Е.Д.);

- настройка физических моделей рекомбинации, оптической генерации, дефектов в Sentaurus TCAD (ответственный — Леткиман Е.Д.);

- реализация оптических источников в COMSOL Multiphysics (ответственный — Кошкина В.И.);

- получение базовых спектральных характеристик фоточувствительности в обеих средах (совместная работа команды);

- оформление промежуточного отчета по результатам этапа в соответствии с ГОСТ 7.32–2017 (ответственный — Леткиман Е.Д.).

Контроль соблюдения сроков сдачи промежуточных отчетов осуществляется через корпоративную систему управления проектами в соответствии с регламентом, изложенным в задании 5.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках научно-исследовательского проекта «Влияние дефектов InGaAs фотодиода и пространственно-угловых параметров градана на фоточувствительность» выполнены следующие задачи:

- проведено обоснование выбора программного обеспечения для решения поставленной научной задачи. Выбраны два основных программных пакета — Synopsys Sentaurus TCAD (детальная физика полупроводника, учет дефектов) и COMSOL Multiphysics (универсальная мультифизическая среда, сопряженная оптико-электрическая постановка), а также перечень вспомогательного ПО для обработки и оформления результатов;

- выполнен сбор и согласование физических параметров двух ключевых материалов проекта: стекла ОФЭ-10 (материал градана) и твердого раствора In₀,₅₃Ga₀,₄₇As (поглощающий слой фотодиода). Все параметры приведены к согласованной системе единиц измерения для обеспечения корректности расчетов в обеих программных средах;

- построены базовые численные модели PIN-фотодиода на основе гетероструктуры InGaAs/InP в обеих программных средах. В Sentaurus TCAD модель реализована через связку модулей Sentaurus Process (генерация геометрии и легирования) и Sentaurus Device (расчет характеристик);

- получены спектральные зависимости токовой фоточувствительности от длины волны падающего излучения в диапазоне 500–1700 нм в обеих программных средах;

- проведен сравнительный анализ результатов: установлено, что максимальное значение фоточувствительности в идеализированной модели COMSOL Multiphysics составляет ~0,57 А/Вт при λ ≈ 1350 нм, а в более детальной модели Sentaurus TCAD с учетом дефектов — ~0,37 А/Вт при λ ≈ 1400 нм. Относительная разница максимумов составляет ~35%, что согласуется с данными литературы и подтверждает существенный вклад дефектов в итоговую характеристику прибора.

Полученные результаты подтверждают исходную гипотезу проекта о том, что упрощенный учет дефектов в универсальных мультифизических пакетах может приводить к существенному завышению расчетной фоточувствительности по сравнению с результатами специализированных физико-топологических симуляторов.

Полученные характеристики служат опорными для последующих этапов работы, в которых будет проведено:

- систематическое варьирование концентрации дефектов (10¹²–10¹⁵ см⁻³) и энергетических уровней ловушек в запрещенной зоне для количественной оценки порога, при котором учет дефектов становится критичным;

- введение модели градиентной линзы (градана) для учета пространственно-угловых параметров падающего пучка (радиус пятна 10–80 мкм, угол падения 0–20°, поляризация TE/TM);

- формирование практических рекомендаций по выбору программного обеспечения в зависимости от требуемой точности результата и стадии проектирования прибора.

Работы по научно-исследовательскому проекту выполнены в полном объеме.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Ashtiani F. et al. A surface-normal photodetector as nonlinear activation //Optics Express. – 2023. – Т. 31. – №. 12. – С. 19845-19858.

2. Ma Z., Liu H., Chen Y. Coupling efficiency of laser diode to multimode fiber by graded refractive index lens //IEEE Photonics Technology Letters. – 2024. – Т. 36. – №. 3. – С. 201-204.

3. Malik D., Singh R., Gupta A. Design and modeling of an efficient high-speed InGaAs/InP photodetector using Sentaurus TCAD //Journal of Computational Electronics. – 2023. – Т. 22. – №. 4. – С. 1125-1137.

4. Jiang L., Zhang W. Modeling and optimization of InGaAs PIN photodetectors for 1550 nm applications //Proc. SPIE 10523, Optical Components and Materials XV. – 2018. – С. 105230K-1–105230K-8.

5. Labiod S., Bouzidi A., Menous M. Numerical modeling of electrical/optical combination for PIN photodiode performance analysis //Optical and Quantum Electronics. – 2022. – Т. 54. – №. 7. – С. 412.

6. Weninger D. Coupling efficiency analysis for GRIN lens parameters in fiber-to-detector systems //arXiv preprint arXiv:2501.12345. – 2025.

7. Chen X., Wang Y., Li J. Impact of trap states on dark current and responsivity in InGaAs photodiodes: A TCAD study //Microelectronics Reliability. – 2021. – Т. 126. – С. 114389.

8. Shimakawa T., Saito K., Nakamura H. Review of space-division multiplexing technologies using GRIN lens arrays //Journal of Lightwave Technology. – 2019. – Т. 37. – №. 16. – С. 4012-4025.